| Firma: |  | MUSTERBETRIEBSANWEISUNG für biologische Arbeitsstoffe stoffbezogen gemäß § 12(1) BioStoffV (Erregerbezogene Ergänzung der arbeitsbereichsbezogenen Betriebsanweisung für das Labor der Schutzstufe 2) | Stand: Unterschrift: |
| --- | --- | --- | --- |
| GEFAHRENBEZEICHNUNG |  |  |  |
| Tätigkeiten mit Clostridium tetani im Labor |  |  |  |
| GEFAHREN FÜR MENSCHEN |  |  |  |
|  | Clostridium tetani ist ein Bakterium der Risikogruppe 2. Eine Infektion erfolgt meist durch Stich- und Schnittverletzungen oder über vorgeschädigte Haut. Infektionen sind auch über oberflächliche Wunden möglich. Bildet unter anaeroben Bedingungen (z. B. tiefe, schlecht ausgeblutete Stichverletzungen) Toxine, die den Wundstarrkrampf hervorrufen können (Symptome: Tonisch schmerzhafte Krämpfe der Muskulatur am Nacken, Rücken und Bauch, im Spätstadium krampfhafte Starre, hohes Fieber). Inkubationszeit: 3 Tage bis 3 Wochen. |  |  |
| BESONDERE SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |
|  | Tätigkeiten mit Clostridium tetani dürfen ausschließlich im Labor der Schutzstufe 2 oder höher durchgeführt werden. Zusätzlich zu den übergreifenden Schutzmaßnahmen in der arbeitsbereichsbezogenen Betriebsanweisung für das Labor der Schutzstufe 2 sind folgende Maßnahmen zu treffen: Wegen der erhöhten Übertragungsgefahr bei Schnittverletzungen soll auf die Benutzung von Laborglas, Skalpellen und Kanülen möglichst verzichtet werden. Personen, die Tätigkeiten mit Clostridium tetani ausführen, müssen über einen entsprechenden Impfschutz verfügen. Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind beim Umgang mit Zellfragmenten aufgrund des möglichen Vorhandenseins von Tetanus-Toxin anzuwenden. Das isolierte native Toxin ist einer der giftigsten bekannten Stoffe. |  |  |