Grundlegende Anforderungen an Schutzeinrichtungen (SE)

| Nr. | Anforderung/Kriterium | Ergebnis oder erforderliche Maßnahmen | Bemerkungen | Mangel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Fest angebrachte trennende Schutzeinrichtungen – Eignung |  |  |  |  |
| 1 | Werden fest angebrachte trennende SE nur eingesetzt, wenn in den gesicherten Gefahrbereich weniger als einmal pro Schicht eingegriffen werden muss? |  | Muss die betrachtete SE häufiger als einmal pro Schicht entfernt werden, ist die fest angebrachte trennende SE nicht zulässig. Es ist eine andere SE (insbesondere eine verriegelte trennende SE) auszuwählen. |  |
| 2 | Wird die Beobachtbarkeit wichtiger Arbeitsprozesse/ -vorgänge durch die fest angebrachte trennende SE hindurch behindert? |  | Ist dies der Fall, - anderes Material vorsehen oder - Sichtfenster einbauen oder - Einsatz anderer SE prüfen. Die Maschinenrichtlinie fordert, dass SE die Beobachtung von Arbeitsprozessen oder sonstigen Maschineneinrichtungen, deren Beobachtung wichtig ist, nicht behindern dürfen. |  |
| # Fest angebrachte trennende Schutzeinrichtungen – Ausführung |  |  |  |  |
| 3 | Lässt sich die fest angebrachte trennende SE nur mit Hilfe von Werkzeugen lösen? |  | Zulässige Befestigungselemente sind z. B. Muttern oder Schrauben. Die Befestigung mit z. B. Rändelschrauben ist nicht zulässig. |  |
| 4 | Verbleibt die fest angebrachte trennende SE nach dem Lösen der Befestigungselemente in der Schutzstellung? |  | Durch diese Forderung sollen Manipulationen an den Befestigungselementen (vollständiges Entfernen aller Elemente) erschwert werden, da sich in diesem Fall die Manipulation durch die Lageveränderung der Schutzeinrichtung sofort bemerkbar macht. |  |
| 5 | Entsprechen die Maße der DIN EN 294? |  | Dadurch wird ein Umgreifen bzw. Durchgreifen verhindert. |  |
| 6 | Lässt sich die fest angebrachte trennende SE nicht leicht übersteigen? |  | Hierbei müssen z. B. hervorstehende Maschinenteile berücksichtigt werden. |  |
| 7 | Verbleiben die Befestigungselemente nach dem Lösen an der fest angebrachten trennenden SE? |  |  |  |
| Bewegliche trennende Schutzeinrichtungen |  |  |  |  |
| 8 | Entsprechen die Maße DIN EN 294? |  | Dadurch wird ein Umgreifen bzw. Durchgreifen verhindert. |  |
| 9 | Ist mindestens ein Positionsschalter zwangsbetätigt? |  | Die Betätigung muss durch das Öffnen der SE erfolgen. Anstelle eines mechanischen Schalters kann auch ein für den Personenschutz geeigneter berührungslos wirkender Positionsschalter eingesetzt werden. |  |
| 10 | Sind bei hohem Risiko zwei Positionsschalter vorhanden? |  | Ein hohes Risiko kann z. B. vorliegen, wenn in den Gefahrbereich häufig eingegriffen werden muss. Anstelle von mechanischen Schaltern kann auch ein für den Personenschutz geeigneter berührungslos wirkender Positionsschalter mit einem entsprechenden Auswertegerät (nach Kategorie 4 nach DIN EN 954-1) eingesetzt werden. |  |
| 11 | Bei zwei mechanischen Positionsschaltern: sind diese in Öffner-/Schließerkombination angeordnet? |  | Eine Öffner-/Schließerkombination liegt vor, wenn ein Positionsschalter zwangs-geöffnet ist und der zweite Positionsschalter (Schließer) bei geschlossener Schutzeinrichtung betätigt ist. |  |
| 12 | Spricht die bewegliche trennende SE rechtzeitig an? |  | Durch Montagetoleranzen oder ungünstig angebrachte Positionsschalter kann es vorkommen, dass eine trennende SE bereits so weit geöffnet werden kann, dass durch den entstehenden Öffnungsspalt bis in den Gefahrbereich eingegriffen werden kann, ohne dass die Schutzfunktion ausgelöst wird. Bei der Überprüfung dieser Anforderung ist DIN EN 294 heranzuziehen. |  |
| 13 | Bleibt die gefahrbringende Bewegung schnell genug stehen? |  | Es darf nicht möglich sein, in noch nachlaufende Bewegungen zu greifen. |  |
| Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen (BWS) |  |  |  |  |
| 14 | Liegt für die BWS eine Prüfbescheinigung vor? |  | BWS sind prüfpflichtig. |  |
| 15 | Lässt sich die BWS nicht unter- oder übergreifen? |  | Im Anhang I der Maschinenrichtlinie wird gefordert, dass Schutzeinrichtungen nicht leicht umgehbar sein dürfen. |  |
| 16 | Wird die BWS nur eingesetzt, wenn keine Gefahrquellen vorhanden sind? |  | BWS bieten keinen Schutz gegenüber Gefahrquellen, z. B. austretenden Bruchstücken. |  |
| 17 | Bleiben die gefahrbringenden Bewegungen nach dem Eindringen in das Schutzfeld ausreichend schnell stehen? |  | Es darf nicht möglich sein in die noch nachlaufende Bewegung zu greifen. |  |
| 18 | Wird bei hohem Risiko eine BWS des Typs 4 nach DIN EN 61 496 eingesetzt? |  | Diese BWS sind einfehlersicher aufgebaut, ein entsprechender Hinweis auf den Typ muss auf dem Typenschild angegeben sein. Bei geringem Risiko kann eine BWS des Typs 2 verwendet werden. |  |
| # Zweihandsteuerungen |  |  |  |  |
| 19 | Ist der Gefahrbereich vom Standort der Zweihandsteuerung aus vollständig einsehbar? |  | Ist dies nicht der Fall, sollen andere SE eingesetzt werden. |  |
| 20 | Wird die Maschine bestimmungsgemäß durch eine Bedienperson betätigt? |  | Die Zweihandsteuerung schützt nur eine Person. |  |
| 21 | Bleiben die gefahrbringenden Bewegungen nach dem Loslassen der Betätigungselemente ausreichend schnell stehen? |  | Es darf nicht möglich sein in die noch nachlaufende Bewegung zu greifen. |  |
| 22 | Wird die Zweihandsteuerung nur eingesetzt, wenn keine Gefahrquellen vorhanden sind? |  | Zweihandsteuerungen bieten keinen Schutz gegenüber Gefahrquellen, z. B. austretenden Bruchstücken. |  |
| 23 | Lässt sich die Maschine nur starten, wenn beide Betätigungselemente innerhalb von 0,5 Sekunden betätigt werden? |  | Die synchrone Betätigung beider Stellteile innerhalb von 0,5 Sekunden wird in DIN EN 574 gefordert, um das leichte Umgehen zu verhindern. Nur bei kleinen Risiken darf hiervon abgewichen werden. |  |
| 24 | Werden alle gefahrbringenden Bewegungen gestoppt, sobald ein Betätigungselement freigegeben wird? |  | Dies wird in DIN EN 574 gefordert. |  |
| 25 | Sind die Betätigungselemente so angeordnet, dass sie nur mit beiden Händen betätigt werden können? |  | Es darf nicht möglich sein die Betätigungselemente mit anderen Körperteilen, z. B. mit einer Hand und mit dem Knie, auszulösen. |  |