| Muster-Betriebsanweisung für den Betrieb von Spritzgießmaschinen |  |
| --- | --- |
| Betriebsanweisung Nr.: 2807 Maschinentyp: Spritzgieß2000 Standort: Spritzerei Halle IV Stand/Datum: 30.08.2015 | für: Spritzgießmaschinen Betrieb: Werk Formteilhausen Unterschrift/Betriebsleiter: |
| ## Zugehörige Betriebsanweisung |  |
| Nr. 2808 Einrichten/Instandhaltung  Rüsten, Probelauf, Wartung, Reparatur, Umbau, Prüfung |  |
| ## Anwendungsbereich |  |
| Betrieb  Inbetriebnahme, Bedienen, Stillsetzen, Reinigen |  |
| ## Gefährdungen |  |

- Mechanische Gefährdung: – Quetschgefahr durch Werkzeugbewegung – Schnittgefahr an scharfkantigen Werkzeugen wie z. B. Auswerfern – Schnittgefahr bei Entgratungsarbeiten mit Messern – Stoßgefahr an Holmen und Werkzeugteilen bei manueller Entnahme - Thermische Gefährdung: – Verbrennungsgefahr an Spritzeinheit und Werkzeug – Verbrennungsgefahr durch herausspritzende, flüssige Masse an Düse, Entgasungsöffnung und Heißkanal - Sonstige Gefährdung: – Rutschgefahr durch Granulat oder Öl auf dem Boden

## Schutzmaßnahmen beim Betrieb von Spritzgießmaschinen

- Maschine nur in Gang setzen oder betreiben, wenn alle Sicherheitseinrichtungen intakt sind - Arbeitsplatz stets aufgeräumt und sauber halten (z. B. frei von Öl und Granulat) - Bei auftretendem Nebel oder stechendem Geruch Maschine stillsetzen und Vorgesetzten informieren - Schutzverkleidungen nicht übersteigen - Folgende persönliche Schutzausrüstungen benutzen: – Die von der Materialausgabe bereitgestellten Sicherheitsschuhe – Für Entgratungsarbeiten folgende Schutzhandschuhe: > bei großen Teilen mit starkem Grat graue Kettenhandschuhe > bei mittelgroßen Teilen gelbe Schutzhandschuhe mit Noppen > bei kleinen Teilen gelbe Schutzhandschuhe ohne Fingerkuppen - Stets die ausgegebene enganliegende, langärmelige Arbeitskleidung tragen - Keinen Schmuck, Uhren o. ä. tragen - Zur Pause: Artikel entformen und die Heizung zurücknehmen - Zum Arbeitsende: Materialzufuhr stoppen, Zylinder leerfahren, Artikel entformen, Heizungs- und Hauptschalter ausschalten - Beim Putzen: das Werkzeug soweit schließen, dass es nicht unter Druck steht, jedoch kein Schmutz in die Form fallen kann - Im Werkzeug nur mit dem zur Verfügung gestellten Handwerkszeug (Kupfermeißel) arbeiten, niemals mit harten Gegenständen, wie z. B. Schraubendrehern, arbeiten

## Verhalten

- Bei jeder Störung Maschine stillsetzen und sofort den Vorgesetzten informieren - Abspritzfladen auskühlen lassen, mit dem an der Maschine hängenden Haken entfernen und in den grauen Rollwagen geben - Jede Verletzung, auch „kleine“ Schnittverletzungen o. Ä., dem Ersthelfer und dem Vorgesetzten melden und in das Verbandbuch eintragen - Bei schweren Verletzungen oder Brand mittels Telefon Nr. 112 wählen und folgende Angaben machen: – Was ist passiert? – Wer meldet? – Wo ist es passiert? – Wieviele Verletzte? – Welche Art von Verletzung? – Ggf. was brennt?

## Prüfungen

Vor jedem Schichtbeginn ist durch den Schichtführer die tägliche Sicherheitsprüfung („Für Ihre tägliche Sicherheit“) durchzuführen. Das Ergebnis der Prüfung ist in der an der Maschine hängenden Liste zu vermerken.

## Betriebsbezogene Ergänzungen

| Muster-Betriebsanweisung für Einricht- und Instandhaltungsarbeiten an Spritzgießmaschinen |  |
| --- | --- |
| Betriebsanweisung Nr.: 2808 Maschinentyp: Spritzgieß2000 Standort: Spritzerei Halle IV Stand/Datum: 30.08.2015 | für: Spritzgießmaschinen Betrieb: Werk Formteilhausen Unterschrift/Betriebsleiter: |
| ## Zugehörige Betriebsanweisung |  |
| Nr. 2807 Betrieb Inbetriebnahme, Bedienen, Stillsetzen, Reinigen |  |
| ## Anwendungsbereich |  |
| Einrichten/Instandhalten  Rüsten, Probelauf, Wartung, Reparatur, Umbau, Prüfung |  |
| ## Gefährdungen |  |
| - Mechanische Gefährdung – Quetschgefahr durch Werkzeugbewegung – Quetschgefahr beim Einbau, vor allem zwischen Maschinenteilen und Werkzeug – Quetsch- und Schergefahr durch Entnahmegerät – Schnittgefahr an scharfkantigen Werkzeugen wie z. B. Auswerfern – Stoßgefahr an Holmen und Werkzeugteilen - Thermische Gefährdung: – Verbrennungsgefahr an Spritzeinheit und Werkzeug – Verbrennungsgefahr durch herausspritzende, flüssige Masse an Düse, Entgasungsöffnung und Heißkanal - Sonstige Gefährdung: – Rutschgefahr durch Granulat oder Öl auf dem Boden |  |
| - Einrichtarbeiten nur unter wirksamen Schutzeinrichtungen vornehmen - Zum Einjustieren des Entnahmegerätes Arbeitsbereich des Gerätes verlassen und Handfernbedienung benutzen - Sämtliche demontierten Schutzeinrichtungen unverzüglich wieder anbringen - Ggf. zusätzliche Schutzverkleidungen montieren (z. B. an Entnahmegerät oder Mühle) - Nur vollständig sichere Maschine übergeben - Arbeitsplatz stets aufgeräumt und sauber halten (z. B. frei von Öl und Granulat) - Persönliche Schutzausrüstungen benutzen: – Die von der Materialausgabe bereitgestellten Sicherheitsschuhe – Grau-blaue Lederhandschuhe – Bei Arbeiten an Düse, Entgasungsöffnung, Heißkanal sowie bei Arbeiten an der Schnecke Gesichtsschutz (z. B. beim Ziehen der Schnecke) - Stets die ausgegebene enganliegende, langärmelige Arbeitskleidung tragen - Keinen Schmuck, Uhren o. ä. tragen - Im Werkzeug nur mit dem zur Verfügung gestellten Handwerkszeug (Kupfermeißel) arbeiten, niemals mit harten Gegenständen, wie z. B. Schraubendrehern |  |
| ## Verhalten |  |
| Abspritzfladen auskühlen lassen, mit dem an der Maschine hängenden Haken entfernen und in den grauen Rollwagen geben - Jede Verletzung, auch „kleine“ Schnittverletzungen o. ä., dem Ersthelfer und dem Vorgesetzten melden und in das Verbandbuch eintragen - Bei schweren Verletzungen oder Brand mittels Telefon Nr. 112 wählen und folgende Angaben machen: – Was ist passiert? – Wer meldet? – Wo ist es passiert? – Wieviele Verletzte? – Welche Art von Verletzung? – Ggf. was brennt? |  |
| ## Prüfungen |  |
| Vor Maschinenübergabe an Bedienpersonal Sicherheitskurzprüfung durchführen („Für Ihre tägliche Sicherheit“) |  |
| ## Betriebsbezogene Ergänzungen |  |