Muster-Betriebsanweisung

Die Betriebsanweisung muss den betrieblichen Verhältnissen angepasst werden

| Nr. | Betriebsanweisung gemäß § 14 GefStoffV |  |  |  | Datum: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betrieb/Abteilung |  |  |  |  | Unterschrift: |  |  |  |
| Geltungsbereich (Arbeitsplatz, -bereich, Tätigkeit) |  |  | Bitumentankanlage Heißlagerung von Bitumen |  |  |  |  |  |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Straßenbitumen einschließlich polymermodifizierter Bitumen werden bei Temperaturen zwischen 150 und 200 ΟC geliefert und gelagert. Oxidationsbitumen und Hartbitumen werden bei Temperaturen bis zu 230 ΟC geliefert und gelagert. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Schwere Verbrennungen (bis 3. Grades) und Schock. - Wird Bitumen überhitzt, können brennbare Abbauprodukte entstehen, es besteht die Gefahr von Bränden oder Explosionen. - Überschäumen der Lagertanks durch eingedrungenes Wasser. - Hohe Konzentrationen von Dämpfen aus Bitumen können Atemprobleme oder Übelkeit verursachen. - In geschlossenen Behältern kann sich über dem flüssigen Bitumen Schwefelwasserstoff in gefährlichen Konzentrationen ansammeln. - In Bitumenlagertanks können sich pyrophore Ablagerungen bilden und selbst entzünden. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN/VERHALTENSREGELN |  |  |  | Produktexperten: __________ |  |  |  |  |
|  |  | - Die Lagertemperaturen für Straßenbau- und Oxidationsbitumen sollten 200 ΟC, die für Hartbitumen 230 ΟC nicht überschreiten. - Persönliche Schutzausrüstungen benutzen: - Vollständig geschlossene Arbeitskleidung (Overall, Arbeitsanzug) - Kopfschutz: Schutzhelm mit Nackenschutz - Gesichtsschutzschirm - Zusätzliche Schutzbrille - Hitzebeständige Schutzhandschuhe mit Stulpen - Hitzebeständige Sicherheitsstiefel, wobei die Hosenbeine über die Stiefelschächte reichen müssen. - Nur hitzebeständige Schläuche ohne Verwindungen, Knicke oder Beschädigungen benutzen. - Zur Schlauchentleerung keinen Dampf benutzen, damit Wasserzutritt zum Bitumen vermieden wird. Besser: leer pumpen oder trockene Pressluft verwenden. |  |  |  |  |  |  |

| VERHALTEN BEI BETRIEBSSTÖRUNGEN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Pumpen abstellen. - Zu- und Ableitungen schließen. - Beheizung abstellen. - Auslaufen von heißem flüssigem Bitumen verhindern. - Läuft heißes flüssiges Bitumen aus: - Kanalöffnungen abdämmen/verschließen - Bitumen mit ... abdecken. - Vorgesetzte informieren. |  |  |  |  |  |  |
| VERHALTEN IM BRANDFALL |  |  |  |  | Feuerwehr: __________ |  |
| - Sofort Feuerwehr benachrichtigen! - Entstehungsbrände bekämpfen (Selbstschutz beachten). - Pumpen abstellen, Zu- und Ableitungen schließen, Beheizungen abstellen. - Vorgesetzte informieren. - Feuerbekämpfung mit Pulverlöschern, Schaum, CO2-Löschern oder Wassernebel. - Niemals Wasserstrahl benutzen! - Heiße Bitumenlachen mit Sand, Löschpulver oder -schaum abdecken. - Behälter im Bereich des Feuers mit Wasser kühlen. - Feuerwehr einweisen/Produktinformation. |  |  |  |  |  |  |
| ERSTE HILFE |  |  |  | Rettungswagen: __________ |  |  |
| - Verbrennungen mit heißem Bitumen: - Betroffene Flächen sofort mit viel kaltem fließenden Wasser kühlen: - Augen mindestens 5 Minuten. - Haut mindestens 10 Minuten. - Nach dem Kühlen Bitumen nicht von der Haut entfernen, da es einen sterilen Wundverband bildet. Das Bitumen löst sich normalerweise nach einigen Tagen von selbst. - Muss das Bitumen entfernt werden, leicht erwärmtes flüssiges medizinisches Paraffinöl verwenden. - Bei Verbrennungen immer Arzt oder Krankenhaus aufsuchen und Erste-Hilfe-Hinweise (nach Anhang 6 Merkblatt T 037) vorlegen. - Atemprobleme durch konzentrierte Dämpfe aus Bitumen: - Selbstschutz beachten. - Betroffene Person an die frische Luft bringen. - Ärztliche Hilfe rufen, wenn Atemprobleme bestehen bleiben. - Falls erforderlich, Erste-Hilfe-Maßnahmen ergreifen. |  |  |  |  |  |  |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |  |
| Herrn/Frau |  |  |  |  |  |  |
| (Tel.: |  |  | ) anrufen. |  |  |  |