# Musterbetriebsanweisung Stickstoff (tiefkalt, flüssig)

|  | Betriebsanweisung Stickstoff (tiefkalt, flüssig) Organisationseinheit: Arbeitsplatz/Tätigkeit: CAS: 7727-37-9; EG-Nr. (EINECS): 231-783-9; farb- und geruchlos | Stand: Fachkraft für Arbeitssicherheit Unterschrift: ............................. Verantwortliche Person Unterschrift: ............................. |
| --- | --- | --- |
| Nr.: |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |
|  | Gasförmiger Stickstoff (N2) ist schwerer als Luft, bildet kalte Nebel, kann sich in geschlossenen Räumen meist am Fußboden oder in tiefer gelegenen Bereichen als unsichtbares, geruchloses, geschmackloses Gas ansammeln Tiefkaltes Gas: kann Erfrierungen, Kälteverletzungen, schwere Augenschäden verursachen Erstickungsgefahr (insbesondere bei Ab- und Umfüllvorgängen): Flüssiger Stickstoff (Siedetemperatur –196 °C) setzt erhebliche Mengen gasförmigen Stickstoffs frei, der den Luftsauerstoff verdrängt: aus 1 Liter flüssigem Stickstoff entstehen ca. 690 Liter gasförmiger Stickstoff; je nach Inhalationsdauer und restlicher Sauerstoffkonzentration: Schläfrigkeit, Unwohlsein, Blutdruckanstieg, Atemnot, Ohnmacht, Tod Sauerstoffanreicherung: Bei offener Anwendung (offene Gefäße) kann aus der Luft Sauerstoff kondensieren (hellblaue Farbe), wodurch allmählich eine Anreicherung mit stark brandförderndem flüssigem Sauerstoff erfolgt (Bildung explosionsfähiger Gemische) Berstgefahr bei fest verschlossenen Behältern ohne Druckausgleich (Splitterwirkung) Auslaufende Flüssigkeit kann bei Kunststoffgefäßen zur Kälteversprödung (Bruchgefahr) führen |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
|  | Substitution: Ersatzmöglichkeit durch Ultratiefkühlschrank (ca. –150 °C) prüfen Technische Schutzmaßnahmen: automatisch optisch und akustisch arbeitendes Sauerstoffmangelanzeigegerät (Anzeige außerhalb des Raumes); in Ausnahmefällen Verwendung mobiler Gaswarngeräte zur Sauerstoffmangelanzeige Bodennahe Absaugung Aufstellung der Lagerbehälter auf großflächig bemessener Edelstahlplatte Nur in saubere und trockene Vorratsgefäße (Kryobehälter bzw. ummantelte Dewargefäße) abfüllen Lagerbehälter mit einer Kippvorrichtung oder einer Transferpumpe ausstatten Apparaturen u. Ä. vor der Füllung gut trocknen Absperrarmaturen nicht ruckartig betätigen Vereisungen an Apparaturen oder Behältern nur mit warmer Luft oder lauwarmem Wasser auftauen. Betroffenen Bereich nicht reiben Organisatorische Schutzmaßnahmen: Vor Aufnahme der Tätigkeit Beschäftigte anhand Betriebsanweisung und Gefährdungsbeurteilung mündlich unterweisen (mit Dokumentation); regelmäßig wiederholen Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren Behälter niemals fest verschließen Behälter gegen Umstürzen sichern Kontakt mit Flüssigkeit vermeiden Gefäße mit flüssigem Stickstoff nie unnötig lange offen stehen lassen, um eine Sauerstoffanreicherung zu vermeiden Eindringen von Wasser verhindern, nicht zurückschütten |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
|  | Transport: Lagerung und Transport nur in geeigneten Behältern mit Druckausgleichsöffnungen oder Überdrucksicherung Behälter stets geschlossen, jedoch nicht druckdicht halten, Verschütten vermeiden Keine Kunststoffbehälter verwenden (Kälteversprödung und Bruchgefahr) Lagern, Abfüllen und Verwenden nur in Räumen mit guter Lüftung, Füllmarken beachten, Behälter nicht unbeaufsichtigt lassen Lagerräume und/oder Abfüllräume ohne ausreichende technische Lüftung mit Sauerstoffmangelanzeigegerät ausstatten In Aufzügen stets ohne gleichzeitige Personenbeförderung transportieren Schild: „Gefahrguttransport – nicht zusteigen!“ Der Transport im öffentlichen Raum hat nach ADR-Richtlinien zu erfolgen Persönliche Schutzausrüstung: Schutzhandschuhe mit Kälteisolierung (z. B. aus Leder, wattierter Stoff) sowie wegen Spritzgefahr Gesichtsschild/Augenschutz (dichtschließende Schutzbrille) tragen Die Kleidung sollte alle Körperteile bedecken, die mit flüssigem Stickstoff in Berührung kommen können, Hosen müssen über die Schuhschäfte reichen Geschlossene Schuhe tragen Beim Umgang mit größeren Mengen umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät außerhalb des Raumes bereitstellen, in dessen Handhabung ist gesondert einzuweisen (erforderlich für Personenrettung) |  |
| Verhalten im Gefahrfall/bei Störungen |  |  |
| Telefon Stördienst intern: | Beim Auslaufen/Verschütten von flüssigem Stickstoff oder bei Sauerstoffmangelalarm: Raum sofort verlassen, für ausreichend Frischluftzuführung sorgen Andere Personen warnen Beim Betreten des Bereiches umluftunabhängiges Atemschutzgerät benutzen, sofern nicht die Ungefährlichkeit der Atmosphäre nachgewiesen ist Falls gefahrlos möglich, weiteres Auslaufen von flüssigem Stickstoff verhindern |  |
| Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe |  |  |
| Notruf: 112 | Allgemein: Ventil schließen, Unfallstelle sichern, eintreffendes Hilfspersonal auf bestehende Gefahren hinweisen, Informationen der eingesetzten Stoffe bereithalten, Verantwortliche Person informieren Bei Körperkontakt mit flüssigem Stickstoff: Verletzte Person an einen warmen Ort bringen. Benetzte Kleidungsstücke soweit möglich entfernen. Betroffen Hautstellen mit großen Mengen lauwarmem Wasser übergießen und anschließend locker mit sterilem Verbandsmaterial bedecken. Augenkontakt: Sofort mindestens 15 Minuten mit Wasser spülen Einatmen: Zufuhr von viel Frischluft; ggf. künstliche Beatmung Notfallplan beachten! Erste Hilfe-Maßnahmen einleiten/Ersthelferin bzw. Ersthelfer alarmieren: Telefon siehe Vordruck „Verhalten bei Unfällen“ (liegt an den Telefonen aus) Vorgesetzte bzw. Vorgesetzten informieren Im Nachgang Eintrag in das elektronische Verbandbuch (Intranet) vornehmen |  |
| Prüfungen/Instandhaltung/Entsorgung |  |  |
|  | Nicht ins Abwasser geben (Gefahr der Rohrschädigung) Reste flüssigen Stickstoffs im Freien abdampfen lassen Es ist zu gewährleisten, dass nur regelmäßig überprüfte Arbeitsmittel benutzt werden |  |
| Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die verantwortliche Person |  |  |