Muster für eine Checkliste zur Überprüfung der Sicherheitsmaßnahmen

Diese Checkliste muss betriebsspezifisch und für den jeweiligen Abbrennplatz angepasst und ergänzt werden.

| Unternehmen: |  |
| --- | --- |
| Abbrennplatz in: |  |
| Feuerwerk am: |  |
| Maßnahmen überprüft am: |  |
| Verantwortliche Person: |  |

Können alle nachfolgenden Fragen mit „Ja“ oder „entfällt“ beantwortet werden, kann davon ausgegangen werden, dass alle notwendigen Schutzmaßnahmen für die sichere Durchführung eines Feuerwerks getroffen wurden. Werden Fragen mit „Nein“ beantwortet, sind Maßnahmen zu treffen, die mindestens das gleiche Sicherheitsniveau gewährleisten. Diese können vom Nutzer in der Spalte „Anmerkungen“ vermerkt werden.

Legende

Die kursiv dargestellten Hinweise verweisen auf Abschnitte des Merkblatts T 059 der BG RCI (DGUV Information 213-049) oder auf Abschnitte der Anlage 6 zur 1. SprengV „Schutzabstände für das Verwenden von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorien F4 (Feuerwerkskörper) und T2 (pyrotechnische Gegenstände für Bühne und Theater)“.

| A Allgemeines – Unterweisung – Einweisung |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Wurde eine Gefährdungsbeurteilung nach §§ 5 und 6 ArbSchutzG erstellt? Siehe Abschnitt 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Sind die benötigten Betriebsanweisungen auf dem Abbrennplatz vorhanden? Siehe Abschnitt 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Wurde eine Sicherheitsbesprechung und eine Einweisung der Beschäftigten durchgeführt? |  |  |  |  |  |  |  |
| - Erfolgte eine klare Arbeitsaufteilung? |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wurde das Verhalten bei Gefahrensituationen festgelegt? |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wurden Fluchtwege festgelegt und sind diese ausreichend dimensioniert? |  |  |  |  |  |  |  |
| Siehe Abschnitt 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Wurden die externen Hilfskräfte (mit Erläuterung der Sicherheitsvorschriften) eingewiesen? Siehe Abschnitt 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Wurde die Feuerwehr eingewiesen? Siehe Abschnitt 5.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| B Angaben zu den Sicherheitsbestimmungen/-maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Sind Feuerwerkskörper und Abschussgeräte für die vorliegende Bodenbeschaffenheit geeignet? |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Besitzt der Untergrund eine ausreichende Tragfähigkeit für den Abschuss der geplanten pyrotechnischen Gegenstände (Rückstoß)? Siehe Abschnitte 7.1 und 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Sind Bodenöffnungen und nicht ausreichend tragfähige Bereiche abgedeckt oder abgesperrt (Sicherung gegen Absturz, Durchsturz sowie gegen Funken und brennende Teile)? Siehe Abschnitte 7.2.1 und 8.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Ist beim Abbrennen für alle Personen eine geeignete Deckung vorhanden? Siehe Abschnitte 7.2.3 und 8.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Wurden Hilfsmittel, Abschussmittel und pyrotechnische Gegenstände auf ordnungsgemäßen Zustand überprüft? Siehe Abschnitt 10.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Ist ein geeigneter Verbandkasten vorhanden? Siehe Abschnitt 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Werden beim Abbrennen nur so viele Personen wie erforderlich innerhalb des Fernbereichs eingesetzt? Siehe Abschnitt 5.1 und 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Ist für die Abbrenner/innen des Feuerwerks ausreichende Bewegungsfreiheit gegeben? |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Wird das Feuerwerk manuell und elektrisch angezündet? |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sind beide Bereiche (elektrische und manuelle Anzündungen) räumlich voneinander getrennt? |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ist sichergestellt, dass der Bereich mit elektrischer Anzündung während des Abbrennens nicht betreten wird? Siehe Abschnitt 10.5.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Sind geeignete persönliche Schutzausrüstungen vorhanden und werden diese benutzt? Siehe Abschnitt 6.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Sind die Schutzabstände eingehalten? Siehe Abschnitte 3.1 bis 3.4 der Anlage 6 zur 1. SprengV |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Wurde in der Anzeige für das Feuerwerk eine Einzelfallbeurteilung für den Abschuss mit einem Neigungswinkel > 20° von der Senkrechten durchgeführt und werden die hieraus resultierenden Abstände und Maßnahmen eingehalten? Siehe Abschnitt 3.4.3 der Anlage 6 zur 1. SprengV |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Sind Feuerlöschmittel in ausreichender Menge vorhanden, geeignet und verwendungsbereit? Siehe Abschnitt 5.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Ist sichergestellt, dass Vorbrenner oder Anzündleitungen nicht „getackert“ werden? Siehe Abschnitt 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Ist bei funkgestützten Systemen sichergestellt, dass keine Anlagen mit gleichem Anlagencode in Reichweite des eingesetzten Systems betrieben werden? Siehe Abschnitt 10.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Ist eine „Not-Aus“-Schaltung bei elektrischer Anzündung vorhanden? Siehe Abschnitt 10.5.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Ist sichergestellt, dass während des Abbrennens des Feuerwerks nicht nachgeladen wird? Siehe Abschnitt 10.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Ist sichergestellt, dass Bomben mit Blitzknallsätzen nicht aus Metallrohren geschossen werden? Siehe Abschnitt 10.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Sind Metallrohre mit Kalibern über 60 mm eingegraben und abgeschirmt? Siehe Abschnitte 10.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Werden Metallrohre mit Kalibern über 60 mm nur für Effekte verwendet, bei denen die Festigkeit anderer Materialien nicht ausreichen würde? Siehe Abschnitt 10.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Sind eingegrabene Rohre gegen das Eindringen von Wasser geschützt? Siehe Abschnitt 10.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Sind eingegrabene Rohre gegen Rückstoß unterlegt? Siehe Abschnitt 10.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Ist sichergestellt, dass Abschüsse aus Metallrohren mit einem Kaliber über 60 mm ausschließlich elektrisch und aus sicherer Deckung angezündet werden? Siehe Abschnitt 10.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Ist sichergestellt, dass Raketen nicht in Richtung des Publikums geschossen werden? Siehe Abschnitt 10.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Werden Raketen und steigende Kronen so aufgebaut, dass die Reste auf freiem Gelände zu Boden fallen können? Ist die Windrichtung beachtet worden? Siehe Abschnitt 10.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Liegen nicht benötigte brennbare Materialien, offene Anzündleitungen und Kabel außerhalb des Funkenflugs anderer Gegenstände? Siehe Abschnitt 10.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| C Zusätzliche Angaben für Arbeitsplätze auf schwimmenden Anlagen, Wasserfahrzeugen, Kai-Anlagen und Stegen |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Ist die schwimmende Anlage bzw. das Wasserfahrzeug für den vorgesehenen Zweck zugelassen? Siehe Abschnitt 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Sind geeignete Fluchtwege und Notausgänge vorhanden? Siehe Abschnitt 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Ist der Untergrund rutschsicher? Siehe Abschnitt 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Sind zugelassene Rettungsmittel in ausreichender Anzahl vorhanden? Siehe Abschnitt 7.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Steht ein geeignetes betriebsbereites Wasserfahrzeug zu Hilfs- und Rettungszwecken auf Abruf bereit? Siehe Abschnitt 7.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Ist die Kommunikation für Hilfs- und Rettungszwecke sichergestellt? Siehe Abschnitt 7.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Sind geeignete Absturzsicherungen vorhanden? Siehe Abschnitt 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Ist für jeden Beschäftigten eine Schwimmweste vorhanden und ist sichergestellt, dass diese beim Abbrennen getragen werden? Siehe Abschnitte 7.2.1 und 7.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Wird das Feuerwerk ausschließlich elektrisch angezündet? Siehe Abschnitt 7.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Ist sichergestellt, dass die Arbeiten und die Sicherheit der Beschäftigten durch den vorherrschenden Seegang nicht behindert werden? Siehe Abschnitt 7.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| D Zusätzliche Angaben für Arbeitsplätze auf Bauwerken |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Ist die Dacheindeckung unbrennbar, schwer entflammbar oder durch geeignete Abdeckungen geschützt? Siehe Abschnitt 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Sind Bereiche mit Absturzgefahr und nicht tragfähige Flächen gegen Betreten gesichert und gut sichtbar als Gefahrenbereich gekennzeichnet? Siehe Abschnitt 8.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Sind Bereiche mit Absturzgefahr durch Absturzsicherungen gesichert oder werden alternativ Arbeiten in diesen Bereichen unter Einsatz von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz durchgeführt? Siehe Abschnitt 8.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Sind lüftungs- und klimatechnische Anlagen gegen das Eindringen von Rauch, Funken oder Flammen gesichert? Siehe Abschnitt 8.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | J | N | E | Anmerkungen |  |  |  |
| Wird das Feuerwerk ausschließlich elektrisch angezündet? Siehe Abschnitt 8.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| E Sonstige |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Liste der Gegenstände, die nicht abgebrannt werden |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ergebnis der Messung der Windgeschwindigkeit am Abbrennplatz (in 2 m Höhe, unmittelbar vor dem Abbrennen) Siehe Abschnitte 6.4 sowie Abschnitte 2.1.1.3 der Anlage 6 zur 1. SprengV |  |  |  |  |  | m/s |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Der sachgemäße Aufbau des Feuerwerks am in und die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen wurden kontrolliert. |  |  |  |  |  |  |  |
| (Datum, Unterschrift) |  |  |  |  |  |  |  |